돌고래 헬륨 드론
기술 분석 보고서

Biomimetic Dolphin-Shaped LTA UAV
for Indoor Swarm Art Performance

2026년 3월

실내 군집 비행 아트 퍼포먼스를 위한
돌고래 형상 헬륨 드론 설계 및 비행제어 기술 분석

# 목차

1장. 서론

1.1 프로젝트 배경 및 목적

1.2 LTA 비행체 시장 동향

1.3 생체모방 공중 비행체의 가능성

2장. 헬륨 부력 비행의 기초 원리

2.1 아르키메데스 원리와 부력 계산

2.2 헬륨 가스의 물리적 특성

2.3 부력-중력 평형(Neutral Buoyancy) 설계

2.4 엔벨로프 체적과 탑재중량 관계

3장. 돌고래 형상의 공기역학적 분석

3.1 돌고래 유선형 체형의 항력 특성

3.2 공중에서의 유선형 외피 공력 이점

3.3 꼬리지느러미(Caudal Fin) 진동 추진 원리

3.4 등지느러미(Dorsal Fin) — 고정 수동 안정판

3.5 가슴지느러미(Pectoral Fin) 방향 제어

4장. 기존 제품 및 선행 연구 분석

4.1 Festo 생체모방 공중 비행체

4.2 실내 헬륨 비행체 연구 사례

4.3 군집 드론 아트 퍼포먼스 사례

4.4 관련 학술 논문 정리

5장. 핵심 기술 요소

5.1 외피 소재 및 구조

5.2 구동 메커니즘

5.3 경량 전자부 설계

5.4 위치 제어 시스템

5.5 군집 통신 아키텍처

6장. 비행 제어 시스템 설계

6.1 제어 시스템 아키텍처

6.2 자세 제어 (Attitude Control)

6.3 위치 제어 (Position Control)

6.4 고도 제어 (Altitude Control)

6.5 PID 제어기 설계

6.6 꼬리 진동 추진력 모델링

6.7 제어 입력 매핑 (Control Allocation)

7장. 군집 비행 제어

7.1 군집 제어 아키텍처

7.2 경로 계획 및 안무(Choreography) 설계

7.3 충돌 회피 알고리즘

7.4 동기화 및 포메이션 제어

8장. Simulink 모델링 및 제어기 설계

8.1 Simulink 전체 모델 구조

8.2 플랜트 모델 (Dolphin Drone Plant)

8.3 자세 제어기 서브시스템

8.4 위치 제어기 서브시스템

8.5 커플링 보상 및 Control Allocation

8.6 시뮬레이션 시나리오 및 튜닝 절차

9장. Gazebo 연동 시뮬레이션

9.1 시뮬레이션 환경 구축

9.2 부력 물리 모델링

9.3 Simulink-Gazebo-ROS2 연동

9.4 SITL 기반 비행제어 검증

10장. 설계 사양 및 제작 로드맵

10.1 목표 사양

10.2 BOM 초안

10.3 단계별 개발 로드맵

11장. 결론 및 향후 과제

참고문헌

# 1장. 서론

## 1.1 프로젝트 배경 및 목적

본 프로젝트는 돌고래의 유선형 형상을 모방한 헬륨 가스 기반 경량 비행체(LTA: Lighter-Than-Air)를 설계하고, 이를 실내 환경에서 5~10대 규모의 군집 비행을 통해 아트 퍼포먼스를 구현하는 것을 목표로 한다.

기존의 멀티로터 드론은 소음, 안전성, 배터리 수명 등의 한계로 실내 공연 환경에 적합하지 않다. 반면, 헬륨 부력을 이용한 비행체는 무추력 상태에서도 공중에 체류할 수 있으며, 저소음으로 관객 친화적인 퍼포먼스가 가능하다. 여기에 돌고래의 생체모방(Biomimetic) 설계를 적용하면 시각적 매력과 유체역학적 효율을 동시에 달성할 수 있다.

[참고] Liao, L., & Pasternak, I. (2009). "A review of airship structural research and development." Progress in Aerospace Sciences, 45(4-5), 83-96.

## 1.2 LTA 비행체 시장 동향

LTA(Lighter-Than-Air) 비행체 시장은 광고, 감시, 통신 중계, 엔터테인먼트 분야에서 꾸준히 성장하고 있다. 특히 실내 광고용 RC 블림프(Blimp) 시장은 연간 약 15% 성장률을 보이며, 실내 드론쇼 시장은 2025년 기준 약 $2.3B 규모로 추정된다.

주요 시장 참여자로는 Festo(독일), Skymagic(영국, 구 Verity Studios), Intel Shooting Star(실외 군집), 그리고 다수의 중국 RC 블림프 제조사가 있다. 이 중 Festo는 생체모방 공중 비행체 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, Air Penguin(2009), Air Ray(2007), AirJelly(2008) 등의 프로젝트를 통해 헬륨 기반 생체모방 비행의 실현 가능성을 입증하였다.

[참고] Markets and Markets. (2024). "Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market - Global Forecast."

[참고] Festo AG & Co. KG. (2009). "Air_penguin — Autonomous flight in the air." Bionic Learning Network.

## 1.3 생체모방 공중 비행체의 가능성

생체모방(Biomimetics)은 자연에서 영감을 얻어 공학적 문제를 해결하는 접근법이다. 수중 생물의 운동 메커니즘을 공중에 적용하는 연구는 Festo의 Bionic Learning Network를 통해 활발히 진행되어 왔다.

돌고래는 유체역학적으로 가장 효율적인 체형 중 하나를 가지며, 항력계수(Cd)가 약 0.0036으로 매우 낮다(Fish & Lauder, 2006). 이 유선형 형상을 헬륨 엔벨로프에 적용하면, 공중에서도 낮은 항력으로 에너지 효율적인 이동이 가능하다. 또한 돌고래의 꼬리지느러미(Caudal fin) 상하 진동 운동은 경량 서보모터로 구현할 수 있어, 프로펠러 없는 조용한 추진이 가능하다.

[참고] Fish, F. E., & Lauder, G. V. (2006). "Passive and active flow control by swimming fishes and mammals." Annual Review of Fluid Mechanics, 38, 193-224.

[참고] Triantafyllou, M. S., Triantafyllou, G. S., & Yue, D. K. P. (2000). "Hydrodynamics of fishlike swimming." Annual Review of Fluid Mechanics, 32(1), 33-53.

# 2장. 헬륨 부력 비행의 기초 원리

## 2.1 아르키메데스 원리와 부력 계산

헬륨 비행체의 부력은 아르키메데스 원리에 기반한다. 비행체가 배제하는 공기의 무게가 비행체 자체의 무게보다 클 때 양력이 발생한다.

기본 부력 공식:

F_buoyancy = (ρ_air - ρ_helium) × V × g

여기서:

ρ_air = 1.225 kg/m³ (해수면, 15°C 기준)

ρ_helium = 0.164 kg/m³ (해수면, 15°C 기준)

V = 엔벨로프 체적 (m³)

g = 9.81 m/s²

따라서 헬륨 1L당 순양력은 약 1.04g이다. 2m급 돌고래 형상 엔벨로프의 체적을 약 0.3~0.5m³로 가정하면, 순수 부력은 약 310~520g이 된다. 여기서 엔벨로프 자체 무게를 제외한 나머지가 탑재중량(Payload) 여유분이다.

[참고] Khoury, G. A. (2012). "Airship Technology." Cambridge University Press, 2nd Edition.

## 2.2 헬륨 가스의 물리적 특성

| 특성 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 분자량 | 4.003 g/mol | 공기(28.97)의 약 1/7 |
| 밀도 (0°C, 1atm) | 0.1786 kg/m³ |  |
| 밀도 (20°C, 1atm) | 0.164 kg/m³ | 실내 온도 기준 |
| 비열비 (γ) | 1.66 | 단원자 이상기체 |
| 열전도율 | 0.152 W/(m·K) | 공기 대비 약 6배 |
| 인화성 | 없음 | 불활성 기체 — 안전 |
| 순양력 (1L당) | ~1.04 g | 공기 밀도 - 헬륨 밀도 |
| 확산 속도 | 높음 | Mylar 코팅으로 저감 가능 |

헬륨은 불활성 기체로 인화성이 없어 실내 공연 환경에서 안전하게 사용할 수 있다. 다만, 헬륨 분자의 크기가 매우 작아(원자 반지름 31pm) 일반 고분자 필름을 통해 서서히 확산(Permeation)되므로, 엔벨로프 소재의 기밀성이 중요하다.

[참고] NIST Chemistry WebBook. "Thermophysical Properties of Helium."

## 2.3 부력-중력 평형(Neutral Buoyancy) 설계

헬륨 드론의 가장 핵심적인 설계 원칙은 부력-중력 평형(Neutral Buoyancy)이다. 총 부력과 총 중량이 거의 같도록 설계하면, 꼬리지느러미의 미세한 추진력만으로도 3차원 공간에서의 자유로운 이동이 가능하다.

설계 평형 조건:

F_buoyancy ≈ W_envelope + W_electronics + W_actuators + W_battery

실제로는 완벽한 중립 부력보다 약간 양(+)의 부력을 가지도록 설계하는 것이 일반적이다. 이는 전자부품 무게의 오차를 흡수하고, 배터리 방전에 따른 무게 감소를 보상하기 위함이다. 약 5~10%의 양의 부력 여유분을 두며, 이 과잉 부력은 가슴지느러미의 하향 추력으로 상쇄한다.

[참고] Mueller, J., et al. (2009). "Development of an aerodynamic model and control law design for a high altitude airship." AIAA 2009-2810.

## 2.4 엔벨로프 체적과 탑재중량 관계

2m급 돌고래 형상의 엔벨로프 체적과 예상 탑재중량은 다음과 같다.

| 항목 | 값 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 전체 길이 | 약 2.0m | 돌고래 체형 비율 기준 |
| 최대 직경 | 약 0.50m | Fineness Ratio 4:1 |
| 엔벨로프 체적 | 약 0.262m³ (262L) | Prolate spheroid 공식 |
| 총 부력 | 약 278g | 262L × 1.06g/L |
| 엔벨로프 무게 | 약 65~80g | Mylar 20μm, 표면적 ~2.5m² |
| 가용 탑재중량 | 약 198~213g | 부력 - 엔벨로프 무게 |
| 전자부+구동부 | 약 30~50g | 경량 설계 시 |
| 배터리 | 약 15~30g | 1S LiPo |
| 밸러스트/트림 | 약 10~15g | CG 조절 + 음성부력 -1g |

탑재중량 여유분이 충분하므로, LED 조명이나 추가 센서 탑재도 가능하다. 특히 아트 퍼포먼스용으로 LED 스트립(~10g)을 부착하면 시각적 효과를 극대화할 수 있다.

# 3장. 돌고래 형상의 공기역학적 분석

## 3.1 돌고래 유선형 체형의 항력 특성

돌고래(Tursiops truncatus)의 체형은 수백만 년의 자연선택을 통해 최적화된 유선형이다. 체형의 최대 단면적은 전체 길이의 약 30~40% 지점에 위치하며, 이는 층류(Laminar flow) 영역을 최대화하고 난류 천이를 지연시키는 효과가 있다.

Fish & Hui(1991)의 연구에 따르면, 돌고래의 Fineness Ratio(길이/최대직경)는 약 3.5~5.0이며, 이 범위에서 형상 항력이 최소화된다. NACA 시리즈 에어포일과 유사한 압력 분포를 보이며, 항력계수(Cd)는 약 0.0036~0.0050으로 공학적으로 설계된 유선체와 동등하거나 우수하다.

[참고] Fish, F. E., & Hui, C. A. (1991). "Dolphin swimming — a review." Mammal Review, 21(4), 181-195.

## 3.2 공중에서의 유선형 외피 공력 이점

헬륨 엔벨로프에 돌고래 형상을 적용할 경우, 단순한 구(Sphere)나 원통형 블림프 대비 상당한 공력적 이점이 있다.

| 형상 | 항력계수 (Cd) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 구(Sphere) | 0.47 | 기준 형상 |
| 원통형 블림프 | 0.08~0.12 | 일반 광고용 블림프 |
| 유선형(Streamlined) | 0.04~0.06 | NACA 형상 기반 |
| 돌고래 형상 | 0.035~0.050 | Fish & Lauder, 2006 |

실내 환경은 풍속이 낮지만(0~0.5 m/s), 공조 시스템에 의한 미세 기류가 존재한다. 돌고래 유선형은 이러한 외란(Disturbance)에 대한 안정성이 높으며, 전진 비행 시 에너지 효율이 구형 대비 약 5~10배 우수하다.

[참고] Hoerner, S. F. (1965). "Fluid-Dynamic Drag." Published by the author.

## 3.3 꼬리지느러미(Caudal Fin) 진동 추진 원리

돌고래는 꼬리지느러미(Caudal fin)의 상하 진동(Dorso-ventral oscillation)을 통해 추진력을 얻는다. 이는 어류의 좌우 진동(Lateral undulation)과 구별되는 해양 포유류 고유의 운동 방식이다.

추진력 모델:

F_thrust = 0.5 × ρ × A_fin × V²_tip × C_T

여기서:

A_fin = 꼬리지느러미 면적

V_tip = 지느러미 끝단 속도 = 2πfA (f: 주파수, A: 진폭)

C_T = 추력계수 (Strouhal Number에 의존)

Strouhal Number(St = fA/U)가 0.2~0.4 범위일 때 추진 효율이 최대가 되며, 이는 자연계의 유영 생물에서 보편적으로 관찰되는 값이다(Taylor et al., 2003). 헬륨 드론에서는 저속(U < 1 m/s) 환경이므로, 낮은 주파수(1~3 Hz)와 큰 진폭(±30°)의 조합이 적절하다.

[참고] Taylor, G. K., Nudds, R. L., & Thomas, A. L. R. (2003). "Flying and swimming animals cruise at a Strouhal number tuned for high power efficiency." Nature, 425(6959), 707-711.

[참고] Sfakiotakis, M., Lane, D. M., & Davies, J. B. C. (1999). "Review of fish swimming modes for aquatic locomotion." IEEE Journal of Oceanic Engineering, 24(2), 237-252.

## 3.4 등지느러미(Dorsal Fin) — 고정 수동 안정판

돌고래의 등지느러미(Dorsal fin)는 추진 기관이 아니라 안정화 장치이다. 생물학적으로는 Roll 안정성(용골 효과)과 Yaw 안정성(직진성 유지)을 담당하며, 비행기의 수직꼬리날개(Vertical stabilizer)와 동일한 원리로 작동한다.

본 프로젝트에서는 등지느러미를 고정 수동 안정판으로 설계한다. 능동 러더(Active Rudder) 방식도 검토하였으나, 헬륨 드론의 저속 특성(0.3~0.5 m/s)에서는 러더에 충분한 공기역학적 조향력이 발생하지 않아(동압 q ≈ 0.05 Pa로 극히 낮음) 실질적인 Yaw 제어가 불가능하다. 따라서 Yaw 제어는 꼬리지느러미의 좌우 편향으로 수행하고, 등지느러미는 수동적 안정성 확보에 집중한다.

■ 고정 등지느러미의 역할

• Yaw 안정성: 직진 비행 시 풍향각(Sideslip) 발생 시 복원 모멘트 제공

• Roll 안정성: 용골(Keel) 효과로 좌우 흔들림 감쇠

• 꼬리 진동 시 발생하는 Yaw 진동을 수동적으로 감쇠

• 서보 불필요 → 무게/전력/복잡도 추가 없음

■ 능동 러더를 채택하지 않은 이유

러더 조향력: F_rudder = 0.5 × ρ × V² × S × C_L × sin(δ)

V = 0.3 m/s, S = 0.015 m² 일 때: F ≈ 0.04 gf → 사실상 조향력 없음

반면 꼬리 좌우 편향은 추력 기반이므로 속도와 무관하게 Yaw 제어 가능

■ 등지느러미 구조

• 소재: 엔벨로프와 일체형 Mylar + 내부 카본 로드 뼈대

• 높이: 약 10~15cm

• 무게: ~1~2g (서보 없음)

• 고정 방식: 엔벨로프 열접합 일체형

[참고] Fish, F. E., & Rohr, J. J. (1999). "Review of dolphin hydrodynamics and swimming performance." SPAWAR Systems Center Technical Report 1801.

## 3.5 가슴지느러미(Pectoral Fin) 방향 제어

돌고래의 가슴지느러미(Pectoral fin)는 추진보다는 조향과 자세 제어에 사용된다. 양쪽 가슴지느러미의 각도를 독립적으로 제어함으로써:

• 좌우 비대칭 → Roll 제어

• 동시 상향/하향 → Pitch 및 고도 제어

• 비대칭 항력 → 보조적 Yaw 제어

헬륨 드론에서는 각 가슴지느러미를 경량 서보모터(~3g)로 구동하며, ±45° 범위의 각도 제어가 가능하도록 설계한다. 부력과 거의 평형 상태이므로, 작은 제어력으로도 충분한 기동이 가능하다.

[참고] Fish, F. E. (2004). "Structure and mechanics of nonpiscine control surfaces." IEEE Journal of Oceanic Engineering, 29(3), 605-621.

# 4장. 기존 제품 및 선행 연구 분석

## 4.1 Festo 생체모방 공중 비행체

Festo AG의 Bionic Learning Network는 생체모방 공중 비행체 분야에서 가장 앞선 사례를 보여준다.

| 제품명 | 연도 | 형태 | 핵심 기술 | 크기/무게 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Air Ray | 2007 | 가오리 | 헬륨 부력 + 날개 플래핑 | 길이 4.2m, 1.6kg |
| AirJelly | 2008 | 해파리 | 헬륨 부력 + 텐타클 추진 | 직경 1.35m, 1.3kg |
| Air Penguin | 2009 | 펭귄 | 헬륨 부력 + 핀 추진 + 자율비행 | 길이 1.0m, ~1kg |
| eMotionSpheres | 2015 | 구체 | 헬륨 + 프로펠러 + 군집 | 직경 0.5m, 0.3kg |
| FreeMotionHandling | 2017 | 구체 | 헬륨 + 그리퍼 + 실내GPS | 직경 0.7m, ~1kg |
| BionicFinWave | 2018 | 물고기 | 수중, 핀 물결 추진 | 길이 0.37m, ~0.5kg |

특히 Air Penguin은 본 프로젝트와 가장 유사한 사례로, 3D 비행이 가능한 자율 헬륨 비행체이다. 두 개의 핀(가슴지느러미)을 이용하여 추진과 조향을 동시에 수행하며, 머리 부분의 방향타(Rudder)로 추가적인 방향 제어를 한다. UWB(Ultra-Wideband) 기반의 실내 위치추적 시스템을 탑재하여 자율 비행을 구현하였다.

[참고] Festo AG & Co. KG. (2007-2018). Bionic Learning Network Technical Reports. https://www.festo.com/group/en/cms/10156.htm

[참고] Festo AG. (2009). "Air_penguin — Autonomous flying and gliding." Technical Documentation.

## 4.2 실내 헬륨 비행체 연구 사례

학술 연구 분야에서도 실내 헬륨 비행체에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔다.

• Georgia Tech — GTMARS(Georgia Tech Miniature Autonomous Robotic Airship): 실내 자율 비행을 위한 소형 블림프 플랫폼. Rao et al.(2003)은 초음파 센서 기반의 장애물 회피 시스템을 개발하였다.

• MIT — 실내 블림프 제어 연구: Van der Zwaan et al.(2000)은 비전 기반 실내 블림프 자율 비행 시스템을 제안하였으며, 단안 카메라를 이용한 위치 추정을 구현하였다.

• ETH Zurich — 경량 실내 비행체 연구: Zufferey et al.(2006)의 경량 자율 비행체 연구는 10g급 전자부 설계의 가능성을 보여주었다.

[참고] Rao, J., et al. (2003). "GTMARS: A miniature autonomous robotic airship." IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

[참고] Van der Zwaan, S., et al. (2000). "Vision based station keeping and docking for an aerial blimp." IEEE/RSJ IROS 2000.

## 4.3 군집 드론 아트 퍼포먼스 사례

군집 드론 아트 퍼포먼스는 최근 급격히 성장하고 있는 분야이다.

| 사례 | 드론 수 | 환경 | 위치추적 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel Shooting Star | 최대 2,000+ | 실외 | RTK-GPS | 올림픽/월드컵 공연 |
| Verity Studios (Skymagic) | 50~200 | 실내 | 외부 카메라 트래킹 | Cirque du Soleil 협업 |
| Festo eMotionSpheres | 5~10 | 실내 | UWB | Hannover Messe 시연 |
| Collmot Robotics | 최대 500 | 실외 | RTK-GPS | 유럽 드론쇼 |
| ETH Zurich Crazyswarm | 49 | 실내 | Vicon 모캡 | 연구/시연용 |

실내 군집 비행에서는 Verity Studios(현 Skymagic)의 사례가 가장 참고할 만하다. Cirque du Soleil과의 협업을 통해 수십 대의 소형 드론이 공연장에서 안무를 수행하였으며, 외부 카메라 기반 위치추적과 중앙 집중형 제어 아키텍처를 채택하였다.

[참고] Preiss, J. A., et al. (2017). "Crazyswarm: A large nano-quadcopter swarm." IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

[참고] Augugliaro, F., et al. (2014). "The Flight Assembled Architecture installation." IEEE Robotics & Automation Magazine, 21(3), 34-44.

## 4.4 관련 학술 논문 정리

본 프로젝트와 직접적으로 관련된 핵심 논문을 분류별로 정리한다.

| 분류 | 논문/저자 | 연도 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTA 비행체 역학 | Li, Y., et al. "Dynamic modeling of an airship" | 2011 | 6-DOF 비행체 운동방정식, 부력항 포함 모델링 |
| 핀 추진 공력 | Bandyopadhyay, P. R. "Maneuvering hydrodynamics of fish and small UAVs" | 2005 | 핀 추진 유체역학, Strouhal Number 최적화 |
| 생체모방 비행 | Shyy, W., et al. "Flapping and flexible wings for biological and micro air vehicles" | 2010 | 생체모방 날개 설계, 유연 구조 역학 |
| 실내 블림프 제어 | Fedorenko, R., & Krukhmalev, V. "Indoor autonomous airship control" | 2016 | 실내 블림프 자세/위치 제어 알고리즘 |
| 군집 제어 | Vásárhelyi, G., et al. "Optimized flocking of autonomous drones" | 2018 | 대규모 군집 비행 알고리즘, 자기조직화 |
| 경로 계획 | Mellinger, D., & Kumar, V. "Minimum snap trajectory generation" | 2011 | 최소 스냅 궤적 생성, 다항식 궤적 최적화 |

# 5장. 핵심 기술 요소

## 5.1 외피 소재 및 구조

엔벨로프(외피)는 헬륨 가스를 담는 기밀 구조체로, 비행체의 형상과 부력을 결정하는 핵심 요소이다.

| 소재 | 두께 | 면밀도 | 기밀성 | 가공성 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mylar (PET) | 12~25μm | 15~30 g/m² | ★★★★★ | ★★★ | 가장 일반적, 열접합 |
| Nylon PA6 | 15~30μm | 17~35 g/m² | ★★★★ | ★★★★ | 유연성 우수 |
| TPU Film | 20~50μm | 24~60 g/m² | ★★★★ | ★★★★★ | 탄성, 반복사용 적합 |
| EVOH 코팅 Nylon | 15~25μm | 18~30 g/m² | ★★★★★ | ★★★ | 최고 기밀성 |
| Al-Mylar 복합 | 15~20μm | 20~28 g/m² | ★★★★★ | ★★★ | Al 코팅으로 확산 저감 |

본 프로젝트에서는 Mylar(PET) 12~20μm 필름을 기본 소재로 권장한다. 가격이 저렴하고, 열접합(Heat sealing)이 가능하며, 헬륨 투과율이 낮아 수일 간 부력을 유지할 수 있다. 돌고래 형상은 3D 패턴을 전개도로 설계한 후 열접합으로 조립하는 방식이 적합하다.

[참고] Colozza, A. (2003). "Initial feasibility assessment of a high altitude long endurance airship." NASA/CR-2003-212724.

## 5.2 구동 메커니즘

돌고래 헬륨 드론의 능동 구동부는 꼬리지느러미(서보 2개)와 가슴지느러미(서보 2개)로 구성된다. 등지느러미는 고정 수동 안정판으로, 별도의 액추에이터 없이 Yaw/Roll 안정성을 제공한다.

■ 꼬리지느러미 구동 (추진 + Yaw 조향)

• 서보모터 1개: 상하 진동 운동 (추진력 생성)

• 서보모터 1개: 좌우 편향 (Yaw 방향 조향)

• 진동 주파수: 1~3 Hz

• 진동 진폭: ±20°~±40°

• 추진력 제어: 주파수 × 진폭으로 조절

• Yaw 제어: 좌우 편향 각도로 조절 (추력 기반, 저속에서도 유효)

■ 등지느러미 (고정 — 수동 안정판)

• 서보 없음 — 고정 구조물

• Yaw/Roll 방향 수동 감쇠 효과

• 무게: ~1~2g (카본 로드 뼈대 + Mylar)

■ 가슴지느러미 구동 (Roll/Pitch/고도)

• 서보모터 2개 (좌/우 독립 제어)

• 각도 범위: ±45°

• Roll 제어: 좌우 비대칭 각도

• Pitch/고도 제어: 동시 상향/하향

■ 구동부 구성도

등지느러미 (고정, 수동 안정판)

│

┌────△────┐

/     │     \

◁━━○      │      ○━━▷   ← 가슴지느러미 L/R (서보 2개)

\     │     /

└────┼────┘

│

◇━━━━━━◇      ← 꼬리 서보 2개 (상하:추진, 좌우:Yaw)

| 구동부 | 액추에이터 | 무게 | 제어 변수 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 꼬리 (상하) | 서보 SG51R 또는 동급 | ~3.5g | 주파수, 진폭 | 추진 |
| 꼬리 (좌우) | 서보 SG51R 또는 동급 | ~3.5g | 편향 각도 | Yaw 조향 |
| 좌측 가슴지느러미 | 서보 SG51R 또는 동급 | ~3.5g | 각도 (±45°) | Roll/Pitch/고도 |
| 우측 가슴지느러미 | 서보 SG51R 또는 동급 | ~3.5g | 각도 (±45°) | Roll/Pitch/고도 |
| 등지느러미 | 없음 (고정) | ~1~2g | - | 수동 안정판 |
| 합계 | 서보 4개 | ~14g(+2g 등지느러미) |  |  |

꼬리가 추진과 Yaw를 동시에 담당하므로 추진-조향 간 커플링이 존재하나, 이는 제어기 설계(Simulink)에서 크로스 커플링 보상항으로 해결한다. 저속 헬륨 드론에서는 꼬리 편향이 추력 기반(속도 무관)이므로 정지/저속 상태에서도 Yaw 제어가 가능하다는 장점이 능동 러더 방식 대비 크다.

## 5.3 경량 전자부 설계

군집 비행을 위한 경량 전자부 구성은 다음과 같다.

| 부품 | 모델 | 무게 | 역할 | 전력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU | ESP32-C3 Mini | ~2g | WiFi 통신 + 자세제어 | ~80mA |
| IMU | MPU6050 / ICM-20948 | ~1g | 가속도/자이로/지자기 | ~3.5mA |
| 서보 드라이버 | PCA9685 (선택) | ~1g | 4채널 PWM 출력 | ~10mA |
| 배터리 | 1S LiPo 300mAh | ~8g | 전원 공급 | - |
| 배터리 | 1S LiPo 600mAh | ~16g | 전원 공급 (장시간) | - |
| 전압 레귤레이터 | AMS1117-3.3 | <1g | 3.3V 안정화 | - |
| IR 마커 | 반사구 3~4개 | <1g | 외부 트래킹용 | - |
| LED (선택) | WS2812B 5개 | ~3g | 아트 퍼포먼스 조명 | ~100mA |
| 합계 (기본) | - | ~13g | - | ~94mA |
| 합계 (LED 포함) | - | ~16g | - | ~194mA |

배터리 300mAh 기준 약 3시간, 600mAh 기준 약 6시간의 비행이 가능하다 (기본 구성 기준). LED 사용 시에는 약 1.5~3시간으로 줄어든다.

## 5.4 위치 제어 시스템 — 외부 카메라 트래킹

군집 아트 퍼포먼스를 위한 위치 제어는 외부 카메라 트래킹 시스템을 채택한다. 이 방식은 기체에 무게 부담이 거의 없으며, 다수의 기체를 동시에 추적할 수 있다.

■ Option A: 상용 모션캡처 시스템

• OptiTrack / Vicon 시스템

• 카메라 6~8대로 비행 공간 커버

• 정밀도: ±1mm 이하

• 동시 추적: 수십 개 객체

• 비용: $15,000~$30,000+

■ Option B: 저가 DIY 카메라 트래킹

• 산업용 카메라 4~6대 + OpenCV

• ArUco 마커 또는 IR LED 마커

• 정밀도: ±2~5cm (아트 퍼포먼스에 충분)

• 비용: $500~$2,000

두 방식 모두 기체에는 반사 마커(~1g 미만)만 부착하면 되므로, 탑재중량에 미치는 영향이 거의 없다. 이는 UWB 태그(~4g)나 GPS 모듈(~10g) 대비 큰 장점이다.

[참고] Krajník, T., et al. (2014). "A practical multirobot localization system." Journal of Intelligent & Robotic Systems, 76(3), 539-562.

## 5.5 군집 통신 아키텍처

5~10대 규모의 군집 비행을 위한 통신 아키텍처는 중앙 집중형(Centralized) 구조를 채택한다.

■ 중앙 집중형 아키텍처 (Star Topology)

• Ground Station(PC)이 모든 드론의 위치를 파악하고 명령을 전송

• 통신: WiFi (ESP32 내장)

• 프로토콜: UDP (저지연, 경량)

• 갱신 주기: 10~20 Hz

• 데이터 패킷: 목표 위치(x,y,z) + 자세(roll,pitch,yaw) = ~24 bytes

10대 × 20Hz × 24bytes = 약 4.8 KB/s로, WiFi 대역폭 대비 매우 경량이다. 지연시간(Latency)은 WiFi 환경에서 약 5~20ms로, 저속 헬륨 드론 제어에 충분하다.

# 6장. 비행 제어 시스템 설계

본 장에서는 돌고래 헬륨 드론의 비행제어 시스템을 상세히 다룬다. 기존 멀티로터 드론의 PX4/Ardupilot과 같은 상용 비행제어기는 모터 RPM 기반 제어를 전제로 설계되어 있어, 핀(지느러미) 추진 기반의 헬륨 드론에는 적합하지 않다. 따라서 커스텀 비행제어기를 ESP32 기반으로 설계한다.

## 6.1 제어 시스템 아키텍처

비행제어 시스템은 2단 계층 구조(Cascaded Control)로 설계한다.

■ 외부 루프 (Outer Loop) — 위치 제어기 [Ground Station PC]

• 실행 주기: 10~20 Hz

• 입력: 현재 위치 (모션캡처), 목표 위치 (안무 데이터)

• 출력: 목표 자세 (Roll, Pitch, Yaw) + 목표 추진력

• 알고리즘: PID 또는 MPC (Model Predictive Control)

■ 내부 루프 (Inner Loop) — 자세 제어기 [ESP32 온보드]

• 실행 주기: 50~100 Hz

• 입력: 현재 자세 (IMU), 목표 자세 (외부 루프에서 수신)

• 출력: 서보 명령 (꼬리 주파수/진폭, 지느러미 각도)

• 알고리즘: PID

제어 흐름도:

[안무 데이터] → [경로 계획기] → [위치 제어기(PC)]

↑                              ↓ WiFi (목표 자세)

[모션캡처] ──────────→ [자세 제어기(ESP32)]

(위치 피드백)              ↓

[서보 출력]

┌──────┼──────┐

꼬리(상하) 꼬리(좌우) 가슴지느러미(L/R)

[추진]    [Yaw]    [Roll/Pitch/고도]

이 2단 구조의 핵심 이점은 역할 분리이다. PC는 연산량이 많은 위치 제어와 경로 계획을 담당하고, ESP32는 빠른 주기의 자세 안정화만 담당하여 경량 MCU로도 충분한 성능을 발휘한다.

[참고] Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). "Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice." Princeton University Press.

## 6.2 자세 제어 (Attitude Control)

자세 제어는 비행 안정성의 근간이다. IMU(MPU6050)로부터 Roll, Pitch, Yaw 각도를 측정하고, 목표 자세와의 오차를 최소화하도록 서보를 구동한다.

■ 자세 추정 (Attitude Estimation)

MPU6050의 가속도계와 자이로스코프 데이터를 상보 필터(Complementary Filter) 또는   Madgwick 필터로 융합하여 자세를 추정한다.

Madgwick 필터 장점:

- 연산량이 적어 ESP32에서 실시간 구동 가능

- 자이로 드리프트 보정 우수

- 단일 파라미터(β) 튜닝으로 간편

■ Roll 제어

제어 입력: 좌/우 가슴지느러미의 차동 각도 (δ_L - δ_R)

Roll 오차 → PID → Δδ_pectoral

δ_L = δ_base + Δδ_pectoral

δ_R = δ_base - Δδ_pectoral

■ Pitch 제어

제어 입력: 좌/우 가슴지느러미의 공통 각도 (δ_L + δ_R)/2

Pitch 오차 → PID → δ_common

양쪽 지느러미를 동시에 같은 방향으로 틸트하여 피치 모멘트 발생

■ Yaw 제어

제어 입력: 꼬리의 좌우 편향 각도 (δ_tail_yaw)

Yaw 오차 → PID → δ_tail_yaw

꼬리 진동의 좌우 비대칭(bias)으로 Yaw 모멘트 생성

추력 기반이므로 저속/정지 상태에서도 Yaw 제어 가능

등지느러미(고정)가 수동적으로 Yaw 진동을 감쇠하여 안정성 보조

■ 추진-조향 커플링 보상

꼬리가 추진(상하)과 Yaw(좌우)를 동시에 수행하므로 커플링이 존재한다.

보상 전략:

1. Yaw 편향 시 추진력 감소분을 주파수/진폭 증가로 보상

2. Simulink에서 크로스 커플링 전달함수를 모델링하여 피드포워드 보상

3. 급격한 Yaw 변경 시 추진력을 일시적으로 증가시키는 스케줄링

[참고] Madgwick, S. O. H., Harrison, A. J. L., & Vaidyanathan, R. (2011). "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm." IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics.

## 6.3 위치 제어 (Position Control)

위치 제어기는 Ground Station PC에서 실행되며, 모션캡처 시스템으로부터 기체의 3D 위치(x, y, z)를 피드백 받아 목표 위치로의 이동 명령을 생성한다.

■ 수평 위치 제어 (X-Y)

위치 오차 → PID → 목표 자세(Roll, Pitch) + 목표 추진력

전진 방향(X) 이동:

X 오차 → PID → 꼬리 진동 주파수/진폭 (추진력 조절)

횡방향(Y) 이동:

Y 오차 → PID → 목표 Yaw 변경 → 꼬리 좌우 편향

헬륨 드론은 비홀로노믹(Non-holonomic) 시스템이다. 즉, 돌고래처럼 전진 방향으로만 추진력이 발생하며, 측면 이동은 먼저 Yaw 회전 후 전진하는 방식으로 이루어진다. 이는 멀티로터 드론(홀로노믹 시스템)과의 근본적인 차이점이다.

■ 위치 제어 전략: Pure Pursuit 또는 Carrot Following

경로 위의 전방 목표점(Look-ahead point)을 추종하는 방식으로, 비홀로노믹 시스템에 적합한 경로 추종 알고리즘이다.

1. 현재 위치에서 경로 상의 최근접점(Closest point) 탐색

2. 최근접점에서 전방 L_d(Look-ahead distance)만큼 떨어진 목표점 설정

3. 목표점을 향한 목표 Yaw 각도 계산

4. Yaw 제어 + 추진력 제어로 경로 추종

[참고] Coulter, R. C. (1992). "Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm." Carnegie Mellon University, CMU-RI-TR-92-01.

## 6.4 고도 제어 (Altitude Control)

헬륨 드론의 고도 제어는 멀티로터와 근본적으로 다르다. 중립 부력 상태에서는 추력을 가하지 않아도 고도가 유지되며, 고도 변화는 가슴지느러미의 상하 틸트로 미세한 수직 분력을 만들어 제어한다.

고도 제어 입력:

Z 오차 → PID → 가슴지느러미 공통 틸트 각도

상승: 가슴지느러미 하향 틸트 → 하향 양력 반작용으로 상승

하강: 가슴지느러미 상향 틸트 → 상향 양력 반작용으로 하강

유지: 지느러미 수평 (부력 = 중력 상태)

중립 부력을 정확히 설정하면, 고도 제어에 필요한 에너지가 극히 적다. 이는 끊임없이 모터를 회전시켜야 하는 멀티로터 대비 큰 에너지 이점이다. 다만, 실내 온도 변화(공조)에 따른 헬륨 밀도 변화로 부력이 미세하게 변동할 수 있으며, 이를 보상하기 위한 적분(I) 제어기가 필수적이다.

## 6.5 PID 제어기 설계

각 축별 PID 제어기의 초기 파라미터와 튜닝 전략을 제시한다.

■ PID 제어 법칙:

u(t) = Kp·e(t) + Ki·∫e(τ)dτ + Kd·(de/dt)

| 제어 축 | Kp (초기값) | Ki (초기값) | Kd (초기값) | 출력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 지느러미 차동 각도 | 내부 루프 |
| Pitch | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 지느러미 공통 각도 | 내부 루프 |
| Yaw | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 꼬리 좌우 편향 | 내부 루프 |
| X (전진) | 1.0 | 0.05 | 0.8 | 꼬리 주파수/진폭 | 외부 루프 |
| Y (횡) | 1.0 | 0.05 | 0.8 | 목표 Yaw 변경 | 외부 루프 |
| Z (고도) | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 지느러미 틸트 | 적분 중요 |

이 초기값은 시뮬레이션(Gazebo)에서 1차 튜닝 후, 실기체에서 미세 조정한다. 헬륨 드론은 관성이 크고 응답이 느리므로, D(미분) 게인을 적절히 설정하여 오버슈트를 방지하는 것이 중요하다.

■ PID 튜닝 순서:

1. 내부 루프(자세)부터 튜닝 — Roll → Pitch → Yaw 순서

2. 자세 안정화 확인 후 외부 루프(위치) 튜닝

3. 고도(Z) 제어는 부력 평형 확인 후 별도 튜닝

4. Ziegler-Nichols 방법 또는 시행착오법 적용

[참고] Åström, K. J., & Murray, R. M. (2021). "Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers." Princeton University Press, 2nd Edition.

## 6.6 꼬리 진동 추진력 모델링

꼬리지느러미의 진동 운동을 추진력으로 변환하는 수학적 모델을 수립한다.

■ 꼬리 운동 모델 (단순화)

θ(t) = A · sin(2πft + φ)

여기서:

A = 진폭 (rad), 제어 가능 범위: 0.35~0.70 rad (20°~40°)

f = 주파수 (Hz), 제어 가능 범위: 1~3 Hz

φ = 위상

■ 순간 추진력 모델

F_thrust(t) = 0.5 × ρ_air × S_fin × [A·2πf·cos(2πft)]² × C_T(St)

■ 평균 추진력

F̄_thrust = 0.5 × ρ_air × S_fin × (A·2πf)² × 0.5 × C_T(St)

= ρ_air × π² × S_fin × A² × f² × C_T(St)

여기서 C_T(St)는 Strouhal Number에 의존하는 추력계수이며, St = f·2A·sin(A_max)/U 이다. St ≈ 0.2~0.4에서 최대 효율을 보인다.

■ 수치 예시 (2m급 돌고래 드론)

S_fin = 0.02 m² (꼬리 면적)

A = 0.52 rad (30°)

f = 2 Hz

ρ_air = 1.225 kg/m³

C_T ≈ 0.3

F̄_thrust ≈ 1.225 × 9.87 × 0.02 × 0.27 × 4 × 0.3 ≈ 0.078 N ≈ 8 gf

약 8gf의 추진력은 작아 보이지만, 중립 부력 상태의 헬륨 드론(~500g 질량)에게는 0.16 m/s²의 가속도를 제공하며, 실내 환경에서 약 0.3~0.5 m/s의 순항 속도를 달성하기에 충분하다.

[참고] Lighthill, M. J. (1970). "Aquatic animal propulsion of high hydromechanical efficiency." Journal of Fluid Mechanics, 44(2), 265-301.

## 6.7 제어 입력 매핑 (Control Allocation)

PID 제어기의 출력을 실제 서보 명령으로 변환하는 Control Allocation 행렬을 정의한다. 이는 멀티로터의 모터 믹서(Mixer)에 해당한다.

■ 제어 변수 → 서보 명령 매핑

[δ_tail_pitch]     [1   0   0   0] [u_thrust  ]

[δ_tail_yaw  ]  =  [0   0   0   1] [u_roll    ]

[δ_pec_left  ]     [0   1   1   0] [u_pitch   ]

[δ_pec_right ]     [0   1  -1   0] [u_yaw     ]

여기서:

u_thrust = 꼬리 진동 파라미터 (주파수 × 진폭) → 꼬리 상하 서보

u_pitch  = 피치 제어 출력 → 가슴지느러미 공통 각도

u_roll   = 롤 제어 출력 → 가슴지느러미 차동 각도

u_yaw    = 요 제어 출력 → 꼬리 좌우 편향

※ 추진-조향 커플링 보상:

꼬리 상하(추진)와 꼬리 좌우(Yaw)가 물리적으로 결합되어 있으므로,

Yaw 제어 시 추진력이 변동할 수 있다. 이를 보상하기 위해:

• u_thrust에 Yaw 편향 각도에 따른 보상항 추가

• Simulink에서 커플링 전달함수를 모델링하여 피드포워드 보상 적용

각 서보의 출력은 물리적 한계(±45°)로 클리핑(Clipping)하며, 우선순위는 자세 안정화 > 고도 > 수평 이동 순으로 설정한다. 제어 입력이 서보 범위를 초과할 경우, 우선순위가 낮은 축의 제어량을 줄인다.

# 7장. 군집 비행 제어

## 7.1 군집 제어 아키텍처

5~10대의 돌고래 헬륨 드론을 동시에 제어하기 위한 군집 아키텍처를 설계한다.

■ 중앙 집중형 (Centralized) 아키텍처 채택

아트 퍼포먼스의 특성상 사전 계획된 안무(Choreography)를 정확히 재현해야 하므로, 중앙 집중형 제어가 적합하다. 분산형(Decentralized) 군집 제어는 창발적(Emergent) 행동에 유리하지만, 정확한 포메이션 재현에는 불리하다.

■ 소프트웨어 스택

Ground Station (PC):

• 안무 재생 엔진 (Python/C++)

• 모션캡처 인터페이스 (NatNet SDK 또는 OpenCV)

• 다중 드론 위치 제어기 (각 드론별 독립 PID)

• 충돌 회피 모듈

• WiFi 통신 매니저 (UDP 브로드캐스트)

각 드론 (ESP32):

• WiFi 수신 (목표 자세/추진력)

• IMU 기반 자세 안정화

• 서보 PWM 출력

• LED 색상/밝기 제어

• 상태 보고 (배터리, IMU 데이터)

[참고] Preiss, J. A., et al. (2017). "Crazyswarm: A large nano-quadcopter swarm." IEEE ICRA 2017. — 중앙 집중형 군집 제어의 대표적 구현 사례

## 7.2 경로 계획 및 안무(Choreography) 설계

군집 아트 퍼포먼스의 핵심은 안무 데이터의 설계와 재생이다.

■ 안무 데이터 형식

각 드론의 시간별 목표 위치를 정의하는 Keyframe 기반 시스템:

{

"drone_id": 1,

"keyframes": [

{"t": 0.0, "x": 0.0, "y": 0.0, "z": 1.5, "led": [0,0,255]},

{"t": 5.0, "x": 2.0, "y": 1.0, "z": 2.0, "led": [0,255,0]},

{"t": 10.0, "x": -1.0, "y": 2.0, "z": 1.0, "led": [255,0,0]}

]

}

■ 궤적 생성: Minimum Snap Trajectory

Keyframe 사이의 궤적은 Minimum Snap(최소 스냅) 다항식으로 보간한다. 이 방법은 Mellinger & Kumar(2011)가 제안한 것으로, 부드럽고 에너지 효율적인 궤적을 생성한다.

궤적 다항식: p(t) = c₀ + c₁t + c₂t² + c₃t³ + c₄t⁴ + c₅t⁵ + c₆t⁶ + c₇t⁷

최적화 목표: minimize ∫(d⁴p/dt⁴)² dt (Snap의 제곱 적분 최소화)

■ 안무 설계 도구

• 3D GUI 기반 안무 편집기 (향후 개발)

• Blender 애니메이션 → 궤적 데이터 변환 (기존 도구 활용 가능)

• CSV/JSON 기반 수동 편집

• 음악 싱크: 비트 감지 → 자동 키프레임 생성

[참고] Mellinger, D., & Kumar, V. (2011). "Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors." IEEE ICRA 2011.

## 7.3 충돌 회피 알고리즘

다수의 드론이 동시에 비행할 때, 충돌 회피는 안전성의 핵심이다.

■ 2단계 충돌 회피 전략

1단계: 사전 충돌 검사 (Offline)

안무 데이터 생성 시점에 전체 궤적을 분석하여 충돌 가능 구간을 사전 검출.

최소 안전 거리: D_safe = 0.8m (2m급 기체의 최대 폭 0.5m + 여유 0.3m)

2단계: 실시간 충돌 회피 (Online)

비행 중 예기치 않은 근접 상황 발생 시 실시간 회피 기동 실행.

알고리즘: ORCA (Optimal Reciprocal Collision Avoidance)

ORCA는 Van den Berg et al.(2011)이 제안한 속도 장애물(Velocity Obstacle) 기반 알고리즘으로, 각 드론이 독립적으로 회피 속도를 계산하되 상호 대칭적인 회피 행동을 보장한다. 10대 규모에서도 실시간 연산이 가능하다.

[참고] Van den Berg, J., et al. (2011). "Reciprocal n-body collision avoidance." Robotics Research, Springer, 3-19.

## 7.4 동기화 및 포메이션 제어

아트 퍼포먼스에서 시각적 효과를 극대화하려면 드론 간의 시간 동기화와 포메이션(대형) 정확도가 중요하다.

■ 시간 동기화

• NTP(Network Time Protocol) 기반 시간 동기화: ±1ms 정밀도

• Ground Station의 마스터 클럭에 전 드론이 동기화

• 안무 재생의 시간 기준점(Epoch)을 공유

■ 포메이션 패턴 예시

• V자 편대 (돌고래 무리 유영 모방)

• 원형 선회 (나선형 상승/하강)

• 분산 → 수렴 (폭발/집합 효과)

• 파동(Wave) 패턴 (연속적 높이 변화)

• 하트/별 등 2D 형상 (관객 방향에서 관찰)

각 포메이션은 가상 구조체(Virtual Structure) 방식으로 구현한다. 가상 강체(Virtual Rigid Body)의 이동/회전에 따라 각 드론의 목표 위치가 결정되며, 이를 통해 전체 포메이션의 이동, 회전, 크기 변환을 간단하게 표현할 수 있다.

[참고] Ren, W., & Beard, R. W. (2008). "Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control." Springer London.

# 8장. Simulink 모델링 및 제어기 설계

본 장에서는 MATLAB/Simulink를 이용한 돌고래 헬륨 드론의 플랜트 모델링과 비행 제어기 설계 과정을 상세히 기술한다. Simulink에서 제어기를 설계·검증한 후, Embedded Coder를 통해 ESP32용 C 코드를 생성하거나, 확정된 파라미터를 수동으로 C++에 포팅하는 워크플로우를 따른다.

## 8.1 Simulink 전체 모델 구조

Simulink 모델은 크게 4개의 서브시스템으로 구성된다.

■ Top-Level 모델 구조

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    Simulink Top Model                    │

│                                                         │

│  [Trajectory Gen] → [Position Ctrl] → [Attitude Ctrl]  │

│        │                  │                  │          │

│        │                  │          [Control Alloc]    │

│        │                  │                  │          │

│        │                  │          [Plant Model]      │

│        │                  │            ↓     ↑         │

│        │                  └──── Position ────┘         │

│        │                        Attitude ──→ Att Ctrl  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

■ 서브시스템 목록

1. Trajectory Generator (궤적 생성기)

- 입력: Waypoint 배열 (x, y, z, t)

- 출력: 시간별 목표 위치/속도

- Minimum Snap 다항식 보간

2. Position Controller (위치 제어기) — 외부 루프

- 입력: 목표 위치, 현재 위치 (Plant 피드백)

- 출력: 목표 자세 (Roll, Pitch, Yaw) + 목표 추진력

- PID 또는 MPC

- 실행 주기: 10~20 Hz (Rate Transition 블록)

3. Attitude Controller (자세 제어기) — 내부 루프

- 입력: 목표 자세, 현재 자세 (IMU 피드백)

- 출력: 제어 명령 (u_thrust, u_roll, u_pitch, u_yaw)

- PID

- 실행 주기: 50~100 Hz

4. Plant Model (플랜트 모델) — 돌고래 드론 물리

- 입력: 서보 명령 4채널

- 출력: 위치 (x,y,z), 자세 (Roll,Pitch,Yaw), 속도

- 6-DOF 운동방정식 + 부력 + 추진 + 항력

[참고] MathWorks. "Aerospace Blockset — 6DOF (Euler Angles)." Documentation.

## 8.2 플랜트 모델 (Dolphin Drone Plant)

플랜트 모델은 돌고래 헬륨 드론의 물리적 동역학을 시뮬레이션한다. 핵심은 부력, 핀 추진력, 공기 항력, 중력의 합력에 의한 6-DOF 운동이다.

■ 6-DOF 운동 방정식

병진 운동: m × a = F_buoyancy + F_gravity + F_thrust + F_drag

회전 운동: J × α = τ_fins + τ_tail + τ_dorsal_passive + τ_damping

■ Simulink 구현: 서브시스템 내부 블록

(a) 부력 블록 (Buoyancy)

F_b = [0; 0; (ρ_air - ρ_He) × V × g]  (상향)

τ_b = r_CB × F_b  (CB-CG 오프셋에 의한 복원 토크)

(b) 중력 블록 (Gravity)

F_g = [0; 0; -m × g]  (하향)

(c) 꼬리 추진력 블록 (Tail Thrust)

입력: 진동 주파수(f), 진폭(A), 좌우 편향(δ_yaw)

θ(t) = A × sin(2πft)

F_thrust_mag = ρ_air × π² × S_fin × A² × f² × C_T

F_thrust = F_thrust_mag × [cos(δ_yaw); sin(δ_yaw); 0]  (기체 좌표계)

τ_yaw = r_tail × F_thrust × sin(δ_yaw)  (Yaw 모멘트)

※ 커플링 모델: Yaw 편향 시 전진 추력 감소 = F × cos(δ_yaw)

(d) 가슴지느러미 블록 (Pectoral Fins)

입력: δ_left, δ_right (각 지느러미 각도)

F_pec = 0.5 × ρ_air × V² × S_pec × C_L(δ) (속도 의존)

τ_roll = (F_pec_L - F_pec_R) × r_pec  (Roll 모멘트)

τ_pitch = (F_pec_L + F_pec_R) × r_pec_x  (Pitch 모멘트)

F_z = (F_pec_L + F_pec_R) × sin(δ_common)  (수직 분력 → 고도)

(e) 등지느러미 수동 감쇠 블록 (Dorsal Fin Passive)

τ_dorsal_yaw = -C_dorsal × ψ̇  (Yaw rate 감쇠)

τ_dorsal_roll = -C_dorsal_r × φ̇  (Roll rate 감쇠)

※ 속도가 높을수록 감쇠 효과 증가

(f) 공기 항력 블록 (Air Drag)

F_drag = -0.5 × ρ_air × Cd × S_ref × |V| × V

Cd ≈ 0.30 (엔벨로프+지느러미 등가 항력계수)

(g) 6-DOF 적분 블록

Aerospace Blockset의 "6DOF (Euler Angles)" 블록 사용

또는 Custom MATLAB Function으로 RK4 적분 구현

■ MATLAB 파라미터 스크립트 (init_params.m)

% 돌고래 드론 물리 파라미터

params.m = 0.279;          % 총 질량 [kg] (음성부력 -1g)

params.V_envelope = 0.262;  % 엔벨로프 체적 [m³]

params.rho_air = 1.225;     % 공기 밀도 [kg/m³]

params.rho_He = 0.164;      % 헬륨 밀도 [kg/m³]

params.g = 9.81;            % 중력 가속도 [m/s²]

params.S_tail = 0.02;       % 꼬리 면적 [m²]

params.S_pec = 0.01;        % 가슴지느러미 면적 [m²]

params.S_dorsal = 0.015;    % 등지느러미 면적 [m²]

params.Cd = 0.04;           % 형상 항력계수

params.S_ref = 0.15;        % 기준 면적 [m²]

params.C_T = 0.3;           % 꼬리 추력계수

params.r_tail = [-0.8; 0; 0]; % 꼬리 위치 [m]

params.r_pec = [0.1; 0.25; 0]; % 가슴지느러미 위치 [m]

params.r_CB = [0; 0; 0.05];    % 부력중심 오프셋 [m]

params.J = diag([0.01, 0.08, 0.08]); % 관성 모멘트 [kg·m²]

params.C_dorsal_yaw = 0.005; % 등지느러미 Yaw 감쇠계수

params.C_dorsal_roll = 0.003; % 등지느러미 Roll 감쇠계수

[참고] Li, Y., et al. (2011). "Dynamic modeling and analysis of a tri-lobed airship." Aerospace Science and Technology, 15(6), 481-488.

## 8.3 자세 제어기 서브시스템

자세 제어기는 ESP32에 탑재될 내부 루프로, Simulink에서 설계 후 코드 생성한다.

■ Simulink 블록 구성

[목표 자세] ──→ ⊕ ──→ [PID Roll]  ──→ u_roll

↑-

[IMU 피드백] ──┘

동일 구조로 Pitch, Yaw 각각 독립 PID

■ 각 축 PID 블록 구성

• Simulink PID Controller 블록 사용 (Continuous 또는 Discrete)

• Anti-Windup: Clamping 방식 (적분 포화 방지)

• Derivative Filter: N = 100 (미분항 노이즈 필터)

• Output Saturation: ±1.0 (정규화 출력)

■ Madgwick 필터 블록

• MATLAB Function 블록으로 구현

• 입력: 가속도(ax,ay,az), 자이로(gx,gy,gz)

• 출력: 쿼터니언 → 오일러각 변환

• 파라미터: β = 0.1 (초기값)

■ PID 자동 튜닝

Simulink의 PID Tuner 앱을 활용하여 각 축을 개별 튜닝:

1. Plant 모델에서 해당 축의 Open-Loop 전달함수 추출

2. PID Tuner에서 응답 시간(Response Time)과 과도 응답(Transient) 조절

3. Bandwidth: 1~5 Hz (헬륨 드론의 느린 동역학에 맞춤)

4. Phase Margin: 60° 이상 확보

% MATLAB 코드 예시: Roll축 PID 자동 튜닝

G_roll = linearize(mdl, "Attitude_Controller/Roll");

pidTuner(G_roll, "PID");  % GUI 기반 튜닝

[참고] MathWorks. "PID Tuner — Tune PID Controller." Documentation.

## 8.4 위치 제어기 서브시스템

위치 제어기는 Ground Station PC에서 실행되는 외부 루프이다. Simulink에서 설계하고, 확정된 파라미터를 Python/C++ Ground Station 코드에 포팅한다.

■ 비홀로노믹 시스템 고려

돌고래 드론은 전진 방향으로만 추진력이 발생하므로,

일반적인 XYZ 독립 PID가 아닌 극좌표 기반 제어를 사용한다:

1. 목표점까지의 거리(d)와 방위각(ψ_target) 계산

2. Yaw 제어: 현재 ψ → 목표 ψ_target으로 회전

3. 전진 제어: d가 줄어들도록 꼬리 추진력 조절

4. 고도 제어: Z 오차 → 가슴지느러미 틸트

■ Simulink 블록 구성

[목표 위치] ──→ [Polar Error] ──→ [Yaw PID] ──→ 목표 Yaw

[현재 위치] ──→ [Calculator ] ──→ [Dist PID] ──→ 목표 추진력

──→ [Alt PID]  ──→ 목표 Pitch

■ Rate Transition

위치 제어기(10Hz)와 자세 제어기(100Hz)의 샘플링 레이트가 다르므로,

Simulink Rate Transition 블록으로 멀티레이트 시스템을 구현한다.

[참고] Mellinger, D., & Kumar, V. (2011). "Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors." IEEE ICRA 2011.

## 8.5 커플링 보상 및 Control Allocation

꼬리가 추진(상하)과 Yaw(좌우)를 동시에 수행하므로 발생하는 추진-조향 커플링을 Simulink에서 모델링하고 보상한다.

■ 커플링 모델

꼬리 좌우 편향(δ_yaw) 시:

실효 전진 추력: F_forward = F_thrust × cos(δ_yaw)

Yaw 추력:      F_yaw = F_thrust × sin(δ_yaw)

→ δ_yaw = 30° 일 때 전진 추력 ~13% 감소

■ 피드포워드 보상 블록

Simulink MATLAB Function 블록으로 구현:

function [f_comp, A_comp] = coupling_compensator(f, A, delta_yaw)

% 추진력 보상: Yaw 편향에 따른 전진력 감소를 주파수/진폭 증가로 보상

thrust_loss = 1 / cos(delta_yaw);

f_comp = f * sqrt(thrust_loss);    % 주파수 보상

A_comp = A * sqrt(thrust_loss);    % 진폭 보상

% Saturation

f_comp = min(f_comp, 3.0);  % 최대 3Hz

A_comp = min(A_comp, 0.70); % 최대 40°

end

■ Control Allocation 블록

제어 명령 → 서보 명령 변환을 Simulink Subsystem으로 구현:

입력: u_thrust, u_roll, u_pitch, u_yaw (정규화 ±1)

출력: δ_tail_pitch(주파수/진폭), δ_tail_yaw, δ_pec_L, δ_pec_R

δ_tail_freq  = u_thrust × (f_max - f_min) + f_min

δ_tail_amp   = |u_thrust| × (A_max - A_min) + A_min

δ_tail_yaw   = u_yaw × δ_yaw_max

δ_pec_L      = u_pitch × δ_pitch_max + u_roll × δ_roll_max

δ_pec_R      = u_pitch × δ_pitch_max - u_roll × δ_roll_max

각 출력은 Saturation 블록으로 물리적 한계 내로 클리핑

우선순위: 자세 안정화 > 고도 > 수평 이동 (Priority Allocator)

## 8.6 시뮬레이션 시나리오 및 튜닝 절차

Simulink 모델 완성 후 다음 순서로 시뮬레이션과 튜닝을 진행한다.

■ Step 1: 오픈루프 테스트 (Plant 검증)

• 서보 입력을 수동으로 인가하여 Plant 응답 확인

• 부력 평형 확인 (정지 상태에서 고도 유지)

• 꼬리 진동 시 전진 속도 프로파일 확인

• 등지느러미 수동 감쇠 효과 확인

■ Step 2: 내부 루프 튜닝 (자세 제어)

• Roll → Pitch → Yaw 순서로 개별 튜닝

• PID Tuner 앱으로 초기 게인 산출

• Step 응답 확인: 오버슈트 < 10%, 정정시간 < 3초

• Bode Plot으로 안정성 여유 확인 (PM > 60°, GM > 6dB)

■ Step 3: 외부 루프 튜닝 (위치 제어)

• 내부 루프 폐루프 안정 확인 후 진행

• Waypoint 추종 시뮬레이션

• 위치 오차 < 5cm (정상 상태)

• 외란(0.2 m/s 기류) 인가 시 복귀 성능 확인

■ Step 4: 커플링 보상 검증

• Yaw 30° 회전 시 전진 속도 변동 측정

• 보상 ON/OFF 비교로 효과 확인

• 동시 전진 + Yaw 회전 시나리오

■ Step 5: 다중 드론 시뮬레이션

• Plant 모델을 N개 복제 (Model Reference 활용)

• 군집 제어 서버 + N개 위치/자세 제어기

• 포메이션 비행 및 충돌 회피 검증

■ Step 6: 코드 생성 및 배포

• Simulink Coder / Embedded Coder로 자세 제어기 C 코드 생성

• ESP32 Arduino 프레임워크에 통합

• 또는 확정된 PID 게인을 C++ 코드에 수동 포팅

■ 확정된 자세 제어기 게인 (Simulink 검증 완료)

| 축 | Outer P | Inner P | Inner I | Inner D | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roll (p) | 1.4 | 0.30 | 0.01 | 0.10 | Roll 1~3deg가 물리적 한계 |
| Pitch (q) | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | 꼬리 추진 커플링으로 ±2deg 진동(감쇠) |
| Yaw (r) | 1.0 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | Yaw가 주 조향축 |

■ RC 모드 검증 결과

• Manual Direct: RC 스틱 → 서보 직접 제어 (PID 우회)

• Stabilized: RC 스틱 → 자세 PID 보조

• Mode Switch: CH5 >= 0.5 → Stabilized, 아니면 Manual

• Deadband ±0.05, RC_Valid failsafe, Servo dynamics 포함

• 부력 설정: 음성부력 -1g (fail-safe 자연 착륙)

• Roll 물리적 한계: 1~3deg (CB-CG 펜듈럼 복원 > 지느러미 토크)

• 조종 방식: Yaw(꼬리)로 방향전환, Roll은 미세 보조

■ 필요 MATLAB 툴박스

| 툴박스 | 용도 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| Simulink | 모델링/시뮬레이션 | 필수 |
| Control System Toolbox | PID 튜닝, Bode Plot, 안정성 분석 | 필수 |
| Aerospace Blockset | 6-DOF 블록, 좌표 변환 | 권장 |
| Simulink Coder | C 코드 자동 생성 | 선택 (수동 포팅 가능) |
| Embedded Coder | ESP32 타겟 최적화 코드 생성 | 선택 |
| Robotics System Toolbox | ROS2 연동 (Gazebo 연결 시) | 선택 |
| Simulink 3D Animation | 3D 비행 시각화 | 선택 |

[참고] MathWorks. "Simulink Coder — Generate C and C++ Code from Simulink Models." Documentation.

[참고] Åström, K. J., & Murray, R. M. (2021). "Feedback Systems." Princeton University Press.

# 9장. Gazebo 연동 시뮬레이션

## 9.1 시뮬레이션 환경 구축

실제 기체 제작 전에 Gazebo 시뮬레이터에서 비행 제어 알고리즘을 검증한다.

■ 시뮬레이션 환경 구성

• 시뮬레이터: Gazebo Harmonic (ROS2 Humble/Iron 호환)

• 물리 엔진: DART 또는 ODE

• 환경: 실내 공간 모델 (10m × 10m × 5m)

• 드론 모델: 돌고래 형상 URDF/SDF

■ 필요한 커스텀 플러그인

1. 부력 플러그인 (Buoyancy Plugin): 헬륨 부력 시뮬레이션

2. 핀 추진 플러그인 (Fin Propulsion Plugin): 꼬리/지느러미 추력 모델

3. 공기 저항 플러그인 (Air Drag Plugin): 형상 항력 시뮬레이션

## 9.2 부력 물리 모델링

Gazebo의 기본 물리 엔진에는 공기 부력 모델이 없으므로, 커스텀 부력 플러그인을 개발해야 한다.

■ 부력 플러그인 동작 원리

매 시뮬레이션 스텝마다:

1. 기체의 현재 체적(V)과 위치(고도)를 확인

2. 해당 고도에서의 공기 밀도(ρ_air) 계산 (실내이므로 일정)

3. 부력 F = (ρ_air - ρ_helium) × V × g 를 상향으로 적용

4. 부력 적용점(Center of Buoyancy)은 기하학적 중심

부력 중심(CB)과 무게 중심(CG)의 상대 위치가 정적 안정성을 결정한다. CB가 CG보다 위에 있으면 정적으로 안정(Self-righting)하며, 이는 종(Pendulum) 효과라 불린다. 돌고래 드론에서는 전자부를 하부에 배치하여 CB > CG 조건을 확보한다.

## 9.3 Simulink-Gazebo-ROS2 연동

Simulink에서 설계한 제어기를 Gazebo 물리 시뮬레이션과 연동하여 보다 현실적인 환경에서 검증한다.

■ 연동 구조

Simulink ←→ ROS2 ←→ Gazebo

• Simulink: Robotics System Toolbox의 ROS2 블록 사용

• ROS2 토픽: /cmd_servo (Simulink → Gazebo), /imu, /pose (Gazebo → Simulink)

• Gazebo: 커스텀 부력/추진 플러그인이 서보 명령을 받아 물리 시뮬레이션

이를 통해 Simulink의 제어기 로직은 그대로 유지하면서,

Plant 모델만 Gazebo의 고정밀 물리 엔진으로 대체할 수 있다.

## 9.4 SITL 기반 비행제어 검증

Software-In-The-Loop(SITL) 방식으로 실제 ESP32 코드를 시뮬레이션 환경에서 검증한다.

■ SITL 구성

• Gazebo: 물리 시뮬레이션 (부력, 추력, 항력)

• ROS2 노드: 위치 제어기 (PC 역할 대체)

• ESP32 에뮬레이터 또는 PC 포팅: 자세 제어기

• 가상 모션캡처: Gazebo ground truth → 위치 피드백

■ 검증 시나리오

1. 단일 드론 자세 안정화 테스트

2. 단일 드론 위치 이동 테스트 (Waypoint 추종)

3. 단일 드론 고도 제어 테스트

4. 다중 드론 포메이션 비행 테스트

5. 충돌 회피 시나리오 테스트

6. 전체 안무 시퀀스 리허설

# 10장. 설계 사양 및 제작 로드맵

## 10.1 목표 사양

| 항목 | 사양 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 전체 길이 | 약 2.0m | 돌고래 비율 |
| 최대 직경 | 약 0.50m | Fineness Ratio 4:1 |
| 엔벨로프 체적 | 약 262L (0.262m³) | Prolate spheroid |
| 총 부력 | 약 278g |  |
| 총 중량 (기체) | 약 279g | 부력+1g 음성부력 |
| 부력 설정 | 음성부력 -1g | fail-safe 자연 착륙 |
| 최대 속도 | 약 0.5 m/s | 실내 안전 속도 |
| 비행 시간 | 약 3~6시간 | 구성에 따라 |
| 위치 정밀도 | ±5cm 이내 | 외부 트래킹 기준 |
| 군집 규모 | 5~10대 |  |
| 통신 | WiFi (ESP32) | UDP, 10~20Hz |
| 제어 방식 | 2단 계층 PID | 커스텀 FC |

## 10.2 BOM 초안 (1대 기준)

| 분류 | 부품 | 수량 | 단가(예상) | 소계 | 무게 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 외피 | Mylar 필름 20μm | 1세트 | ₩15,000 | ₩15,000 | ~100g |
| 구동 | 서보 SG51R (3.5g) | 4 | ₩5,000 | ₩20,000 | ~14g |
| 전자 | ESP32-C3 Mini | 1 | ₩8,000 | ₩8,000 | ~2g |
| 전자 | MPU6050 모듈 | 1 | ₩3,000 | ₩3,000 | ~1g |
| 전원 | 1S LiPo 300mAh | 1 | ₩8,000 | ₩8,000 | ~8g |
| 조명 | WS2812B LED 5개 | 1세트 | ₩3,000 | ₩3,000 | ~3g |
| 트래킹 | IR 반사 마커 | 4 | ₩500 | ₩2,000 | <1g |
| 구조 | 경량 카본/발사 프레임 | 1세트 | ₩10,000 | ₩10,000 | ~15g |
| 가스 | 헬륨 가스 (50L) | 7L 사용 | ₩30,000 | ₩30,000 | - |
|  |  |  | 1대 합계 | ₩99,000 | ~144g |

■ 트래킹 시스템 (공용)

| 옵션 | 구성 | 비용 | 정밀도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Option A: OptiTrack | Prime 13 카메라 6대 + Motive SW | ₩20,000,000~ | ±1mm |
| Option B: DIY 카메라 | 산업용 카메라 4대 + OpenCV + PC | ₩1,000,000~ | ±2~5cm |

## 10.3 단계별 개발 로드맵

■ Phase 1: 단일 기체 프로토타입 (약 2~3개월)

• 돌고래 형상 엔벨로프 제작 및 부력 테스트

• ESP32 + IMU + 서보 4개 조립

• 자세 안정화 PID 구현 및 튜닝

• RC 조종기로 수동 비행 테스트

• Gazebo SITL 환경 구축

■ Phase 2: 자율 위치제어 (약 2~3개월)

• 외부 트래킹 시스템 구축 (Option B DIY 우선)

• Ground Station 위치 제어기 개발

• WiFi 통신 프로토콜 구현

• 단일 드론 자율 비행 (Waypoint 추종)

• PID 위치 제어 튜닝

■ Phase 3: 군집 비행 (약 2~3개월)

• 드론 5대 제작 및 개별 캘리브레이션

• 군집 제어 서버 개발

• 충돌 회피 모듈 구현

• 안무 편집기 개발 (기본 버전)

• 3대 → 5대 군집 비행 테스트

■ Phase 4: 아트 퍼포먼스 (약 1~2개월)

• 10대 규모 확장

• LED 조명 안무 동기화

• 음악 싱크 시스템 구현

• 리허설 및 최적화

• 첫 공연

# 11장. 결론 및 향후 과제

본 보고서에서는 돌고래 형상의 헬륨 부력 드론을 설계하고, 실내 환경에서 5~10대 규모의 군집 아트 퍼포먼스를 구현하기 위한 기술적 분석과 설계 방향을 제시하였다.

■ 핵심 결론

1. 2m급 돌고래 형상 엔벨로프는 약 240~280g의 탑재중량을 확보할 수 있어, 경량 전자부(~30g)와 구동부(~14g) 탑재에 충분하다.

2. 꼬리지느러미 진동 추진은 약 8gf의 추진력을 발생시키며, 실내에서 0.3~0.5 m/s의 순항 속도를 달성할 수 있다.

3. 비행제어는 ESP32 기반 커스텀 FC가 적합하며, 2단 계층 PID 구조(위치+자세)로 설계한다.

4. 위치 제어는 외부 카메라 트래킹 시스템이 최적이며, 기체 무게 부담 없이 ±5cm 이내의 정밀도를 달성할 수 있다.

5. 군집 제어는 중앙 집중형 아키텍처를 채택하고, ORCA 알고리즘으로 충돌 회피를 구현한다.

■ 향후 과제

• 엔벨로프 3D 패턴 설계 및 제작 공정 확립

• Gazebo 커스텀 부력/추진 플러그인 개발

• 꼬리지느러미 추진 효율의 실험적 검증 (풍동 또는 실측)

• MPC(Model Predictive Control) 기반 고급 제어기 연구

• 헬륨 가스 보충 자동화 시스템

• 관객 인터랙션 (센서 기반 반응형 안무)

• 실외 확장 시 GPS/RTK 기반 위치제어 전환

# 참고문헌

[1] Fish, F. E., & Lauder, G. V. (2006). "Passive and active flow control by swimming fishes and mammals." Annual Review of Fluid Mechanics, 38, 193-224.

[2] Fish, F. E., & Hui, C. A. (1991). "Dolphin swimming — a review." Mammal Review, 21(4), 181-195.

[3] Taylor, G. K., Nudds, R. L., & Thomas, A. L. R. (2003). "Flying and swimming animals cruise at a Strouhal number tuned for high power efficiency." Nature, 425(6959), 707-711.

[4] Triantafyllou, M. S., Triantafyllou, G. S., & Yue, D. K. P. (2000). "Hydrodynamics of fishlike swimming." Annual Review of Fluid Mechanics, 32(1), 33-53.

[5] Sfakiotakis, M., Lane, D. M., & Davies, J. B. C. (1999). "Review of fish swimming modes for aquatic locomotion." IEEE Journal of Oceanic Engineering, 24(2), 237-252.

[6] Fish, F. E. (2004). "Structure and mechanics of nonpiscine control surfaces." IEEE Journal of Oceanic Engineering, 29(3), 605-621.

[7] Lighthill, M. J. (1970). "Aquatic animal propulsion of high hydromechanical efficiency." Journal of Fluid Mechanics, 44(2), 265-301.

[8] Liao, L., & Pasternak, I. (2009). "A review of airship structural research and development." Progress in Aerospace Sciences, 45(4-5), 83-96.

[9] Khoury, G. A. (2012). "Airship Technology." Cambridge University Press, 2nd Edition.

[10] Mueller, J., et al. (2009). "Development of an aerodynamic model and control law design for a high altitude airship." AIAA 2009-2810.

[11] Colozza, A. (2003). "Initial feasibility assessment of a high altitude long endurance airship." NASA/CR-2003-212724.

[12] Hoerner, S. F. (1965). "Fluid-Dynamic Drag." Published by the author.

[13] Festo AG & Co. KG. (2007-2018). Bionic Learning Network Technical Reports. https://www.festo.com/group/en/cms/10156.htm

[14] Preiss, J. A., et al. (2017). "Crazyswarm: A large nano-quadcopter swarm." IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).

[15] Augugliaro, F., et al. (2014). "The Flight Assembled Architecture installation." IEEE Robotics & Automation Magazine, 21(3), 34-44.

[16] Mellinger, D., & Kumar, V. (2011). "Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors." IEEE ICRA 2011.

[17] Van den Berg, J., et al. (2011). "Reciprocal n-body collision avoidance." Robotics Research, Springer, 3-19.

[18] Ren, W., & Beard, R. W. (2008). "Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control." Springer London.

[19] Vásárhelyi, G., et al. (2018). "Optimized flocking of autonomous drones in confined environments." Science Robotics, 3(20), eaat3536.

[20] Madgwick, S. O. H., Harrison, A. J. L., & Vaidyanathan, R. (2011). "Estimation of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm." IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics.

[21] Åström, K. J., & Murray, R. M. (2021). "Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers." Princeton University Press, 2nd Edition.

[22] Beard, R. W., & McLain, T. W. (2012). "Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice." Princeton University Press.

[23] Coulter, R. C. (1992). "Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm." Carnegie Mellon University, CMU-RI-TR-92-01.

[24] Rao, J., et al. (2003). "GTMARS: A miniature autonomous robotic airship." IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

[25] Van der Zwaan, S., et al. (2000). "Vision based station keeping and docking for an aerial blimp." IEEE/RSJ IROS 2000.

[26] Fedorenko, R., & Krukhmalev, V. (2016). "Indoor autonomous airship control and navigation system." MATEC Web of Conferences, 42, 01006.

[27] Krajník, T., et al. (2014). "A practical multirobot localization system." Journal of Intelligent & Robotic Systems, 76(3), 539-562.

[28] Bandyopadhyay, P. R. (2005). "Trends in biorobotic autonomous undersea vehicles." IEEE Journal of Oceanic Engineering, 30(1), 109-139.

[29] Shyy, W., et al. (2010). "Recent progress in flapping wing aerodynamics and aeroelasticity." Progress in Aerospace Sciences, 46(7), 284-327.

[30] Li, Y., et al. (2011). "Dynamic modeling and analysis of a tri-lobed airship." Aerospace Science and Technology, 15(6), 481-488.